- Xác định luồng giao tiếp

MQTT broker là HomeAssistiant

MQTT broker sử dụng port 1883

MQTT client là ESP8266

MQTT client sử dụng port 58170

- Phân tích mô hình TCP/IP

Layer 2 - Ethernet:

Source MAC: 84:cc:a8:84:15:dc

Destination MAC: 7c:b5:66:b8:76:1c

Type: IPv4

Layer3 - IP:

Source IP: 192.168.56.109

Destination IP: 192.168.56.186

Type: TCP

Layer 4 - TCP:

Source port: 58170

Destination port: 1883

Sequence Number (Số thứ tự): 55

Acknowledgment Number (Số xác nhận): 3

Trong bối cảnh gói tin này (đang kết nối đến cổng 1883), TCP đóng vai trò là nền tảng vận chuyển tin cậy cho giao thức MQTT. Cụ thể

- Đảm bảo độ tin cậy:

  - MQTT được thiết kế để hoạt động trên môi trường mạng không ổn định (như IoT, mạng di động), nhưng bản thân MQTT cần một đường truyền tin cậy bên dưới.

  - TCP đảm bảo rằng gói tin MQTT (như CONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE) được gửi đi sẽ đến nơi. Nếu gói tin bị mất trên đường truyền, TCP sẽ tự động gửi lại (retransmit) mà không cần tầng ứng dụng (MQTT) phải can thiệp xử lý phức tạp.

- Đảm bảo thứ tự: TCP đảm bảo các gói tin đến đích theo đúng thứ tự gửi. Điều này rất quan trọng với MQTT (ví dụ: lệnh "Bật đèn" phải đến trước lệnh "Tắt đèn").

- Duy trì kết nối: MQTT hoạt động dựa trên cơ chế giữ kết nối liên tục (Keep-alive) giữa Broker và Client. TCP cung cấp kết nối "đường ống" ổn định này. Trước khi bất kỳ gói tin MQTT nào được gửi, một kết nối TCP (3-way handshake) phải được thiết lập thành công.

- Kiểm soát luồng: Nhìn vào trường Window: 5744 trong hình, TCP giúp điều tiết tốc độ gửi dữ liệu để bên nhận không bị quá tải, đảm bảo Broker hoặc Client IoT xử lý kịp thông tin.

- Nhận diện loại gói MQTT

CONNECT:

Do Client (IP: 192.168.0.106/Port: 60728) gửi cho Broker (IP: 192.168.0.105/Port: 1883)

Có ý nghĩa: Chào Server, cho tôi kết nối. Tôi tên là ClientID_xyz, tôi muốn Keep Alive x giây
Ở trên ta được:

CONNACK:

Do Broker (IP: 192.168.0.105/Port: 1883) gửi cho Client (IP: 192,168.0.106/Port: 60728).

Có ý nghĩa: Chào Client, kết nối thành công (Return Code: 0)

PUBLISH:

Do Client (IP: 192.168.0.106/Port: 60728) gửi tới Broker (IP: 192.168.0.105/Port: 1883).

Gói tin sẽ chứa dữ liệu được gửi đi: là nhiệt độ và độ ẩm được client gửi lên broker có giá trị:

Temp: 29.4

Hum: 76.2

PINGREQ:

Do Client (IP: 192.168.0.106/Port: 60728) gửi tới Broker (IP: 192.168.0.105/Port: 1883).

Có ý nghĩa: "Server ơi, tôi vẫn còn sống, đừng ngắt kết nối" (Gửi khi không có dữ liệu nào khác được truyền trong thời gian Keep Alive).

PINGRESP:

Do Broker (IP: 192.168.0.105/Port: 1883) gửi cho Client (IP: 192,168.0.106/Port: 60728).

Có ý nghĩa: Xác nhận Client còn sống

DISCONNECT:

Do Client (IP: 192.168.0.106/Port: 56548) gửi tới Broker (IP: 192.168.0.105/Port: 1883).

Mang ý nghĩa: Thông báo tới Broker là sẽ ngắt kết nối rồi bản thân Client sẽ tự động ngắt kết nối với Broker.

- Phân tích gói PUBLISH

Topic name là địa chỉ nơi dữ liệu được gửi đến: iot/lab1/10123195/sensor

QoS level: At most once delivery 0 (là gửi tối đa một lần) hay còn gọi là “Fire and Forget”

Payload: là phần nội dung thực sự mà gói tin muốn truyền tải. Các phần khác (như Header, Flags, Port...) chỉ là "bao bì" để vận chuyển, còn Payload là "ruột".

Chứa đựng dữ liệu là độ ẩm và nhiệt độ được Client gửi lên cho Broker.

- Keep Alive & Ping

Mục đích:

- Để báo cho Broker biết Client vẫn đang online (vẫn "sống") ngay cả khi Client không gửi dữ liệu gì (idle).

- Giữ cho kết nối TCP không bị đóng bởi các thiết bị mạng trung gian (Router/NAT) do không hoạt động lâu.

- Nếu quá thời gian Keep Alive (x 1.5 lần) mà Broker không nhận được gói tin nào (Data hoặc Ping) từ Client, Broker sẽ coi như Client đã bị mất kết nối (lỗi mạng, mất điện...).

- Broker sẽ đóng kết nối (Close Socket) và gửi tin nhắn LWT (Last Will and Testament) nếu Client có thiết lập trước đó.

- Chu kỳ này được định nghĩa trong gói CONNECT ban đầu, tại trường Keep Alive.

Ví dụ: Nếu Keep Alive = 60 giây, thì cứ gần hết 60 giây mà không có dữ liệu, Client sẽ gửi PINGREQ.

- Bảo mật

Giao thức MQTT chuẩn (mặc định chạy trên TCP port 1883) hoàn toàn không sử dụng bất kỳ loại mã hóa nào. Đây là một nhược điểm rất lớn của MQTT mặc định: Các thông tin nhạy cảm như username, password, dữ liệu được gửi đi, keep alive, … đều không được mã hóa. Khiến nó có thể dễ dàng bị đọc trộm.